При отсутствии дыхания и пульса у пострадавшего необходимо сделать ему искусственное дыхание и/или провести непрямой (закрытый) массаж сердца, эти мероприятия следует выполнять до полного восстановления дыхания и пульса или до приезда бригады скорой помощи. При необходимости, следует организовать транспортировку пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

После завершения покоса травы следует очистить косу от остатков скошенной травы и грязи сразу после завершения работы при выключенном из электросети кабеле. Не разрешается использовать сильнодействующие моющие средства для очистки пластиковых деталей инструмента. Необходимо удалить всю влагу с поверхности двигателя при помощи мягкой ткани или ветоши. Хранить электрокосилку и косу следует в хорошо проветриваемом помещении, недоступном для детей. Необходимо снять с себя спецодежду и тщательно вымыть руки водой с мылом.

Управление по труду, занятости и социальной защите
Любанского райисполкома

ОХРАНА ТРУДА ПРИ СКАШИВАНИИ ТРАВЫ

К покосу травы имеют допуск лица, которые достигли возраста 18 лет, имеют обязательный периодический медицинский осмотр при отсутствии каких-либо противопоказаний по состоянию здоровья, прошли соответствующий инструктаж по охране труда Лица, допущенные к покосу травы, обязаны строго соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и установленные режимы труда и отдыха. В процессе выполнения покоса травы сотрудник обязан соблюдать правила использования средств индивидуальной защиты, правила личной гигиены, требования инструкции по охране труда при покосе травы косой или электрокосилкой, содержать в чистоте рабочий инструмент. При покосе травы триммером использовать инструкцию по охране труда при работе с триммером.

При покосе травы бензиновой или электрической газонокосилкой необходимо использовать в работе инструкцию по охране труда при работе с газонокосилкой. Покос (косьба) травы должен проводиться при достижении длины травы в 10-15 см до уровня 3-5 см.

Перед началом выполнения работ по покосу травы необходимо ознакомиться с инструкцией по охране труда при косьбе травы, по эксплуатации косы или электрокосилки. Далее следует проверить отсутствие внешних повреждений у инструментов, которые предназначены для покоса травы.

В случае использования электрокосилки для покоса травы, необходимо убедиться в целостности крышек электрических розеток и выключателей, электрических вилки, подводящего кабеля и удлинителя, а также следует убедиться в наличии и целостности заземляющего проводника корпуса. Необходимо проверить наличие и исправность средств индивидуальной защиты (перчатки, защитные очки, резиновые сапоги), убедиться в отсутствии у них внешних повреждений. Следует осмотреть рабочую зону, предназначенную для кошения. Необходимо удалить из нее все инородные предметы.

В процессе покоса травы необходимо строго соблюдать безопасное расстояние вокруг работающего не менее 15 м. Ближе, чем на этом расстоянии не должны находиться другие люди или животные, так как вместе со скошенной травой могут вылетать камни и прочие посторонние предметы. Во время покоса необходимо строго придерживаться правил инструкции по охране труда при покосе травы на территории учреждения. Необходимо внимательно наблюдать за процессом кошения, для этого следует постоянно сохранять режущий инструмент в поле зрения. Руки и ноги следует держать как можно дальше от вращающихся частей триммера, особенно при включенном двигателе.

Строго запрещено во время выполнения работы снимать средства индивидуальной защиты. Строго запрещено оставлять электрокосилку или косу на месте выполнения работы без присмотра.

Во время перерывов в работе и при переходе на другое место следует отключать электрокосилку от электрической сети. Если во время выполнения работы были обнаружены инородные предметы, необходимо их удалить, предварительно отключив электрокосилку от электрической сети. Необходимо соблюдать равновесие. Быть внимательным во время движения назад. Строго запрещено использовать электрокосилку во время дождя или в условиях повышенной влажности. Следует оберегать ее от попадания влаги и воды. Перед включением электрокосилки необходимо убедиться, что леска или нож не соприкасаются с камнями или другими посторонними предметами. Необходимо следить за тем, чтобы электрокосилка всегда находилась на безопасном расстоянии от человека. Не допускается включать газонокосилку, если она находится в перевернутом или нерабочем положении. Электрокосилку следует держать так, чтобы головка с леской (диск) была параллельна земли. Необходимо всегда использовать защитный кожух. Категорически запрещено останавливать леску или фрезу руками, следует подождать, пока мотор полностью остановится. Следует использовать только оригинальную леску. Не допускается использование вместо лески металлической проволоки, струны и т.д. Не разрешается косить траву, которая растет на стенах, камнях и других предметах. В качестве удлинителей следует использовать только специальные изолированные влагозащищенные гибкие кабели. В случае поломки электрокосилки, согласно настоящей инструкции по охране труда при покосе травы, следует немедленно остановить работу. Ремонт необходимо проводить только в авторизированных сервисных центрах. В случае возникновения неисправностей в работе электроустановки, искрения, нарушения изоляции электропроводов или обрыва заземления, следует немедленно остановить работу. Продолжать выполнение работы разрешается только после устранения всех неисправностей. При поражении электрическим током, следует немедленно отключить электропитание.