	Л5 Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным электромеханическим инструментом.

(Утв. пост. Минтруда и соцзащиты РБ и Министерства энергетики РБ  

от 14.11.2017г. №70/44)

Л3 Инструкция о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки

знаний работающих по вопросам охраны труда 

(утв. пост. Минтруда и соцзащиты РБ от 28.11. 2008 № 175

в ред. пост. Минтруда и соцзащиты РБ от 29.05.2020 № 54)

Л14 Правила по охране труда 

(утв. пост. Минтруда и социальной защиты РБ от 01.07.2021 N 53)



	N01   (Л14 п.161)

   Допускается ли переносить электромеханический инструмент держа его за 

питающий кабель?

- Не допускается.



	N02   (Л5 п.10.2)

   Какое требование предъявляется к спецодежде перед началом работы

с электроинструментом?

 Она должна быть застегнута на все пуговицы, застежки.



	N03   (Л5 п.10.5, 10.6, 11, 12)

   Что из перечисленного необходимо выполнить перед началом работы

с электроинструментом?

- убедиться в достаточном освещении рабочего места;

- проверить комплектность и надежность крепления деталей, отсутствие 

на них трещин, выбоин, заусенцев и прочих дефектов;

- осмотреть и проверить исправность электроинструмента и 

вспомогательного оборудования к нему;

- убедиться внешним осмотром в исправности кабеля (провода), его защитной

трубки и штепсельной вилки, целостности изоляционных деталей корпуса, 

рукоятки и крышки щеткодержателей, защитных кожухов.



	N04   (Л5 п.11, 13, 14)

   Какие из нижеперечисленных требований безопасности предъявляются 

к электроинструменту?

- он должен быть исправен;

- он должен иметь исправный кабель (провод); 

- он не должен иметь трещин и других повреждений корпуса;

- он должен использоваться только по назначению;

- он должен иметь класс, который соответствует категории помещения и

условиям использования в работе, с применением в отдельных случаях 

электрозащитных средств в зависимости от места проведения работ.



	N05   (Л5 п.16)

   Кто может выполнять подключение к электрической сети либо 

отключение от нее электроинструмента при помощи плоских втычных 

соединителей или штепсельных соединений, удовлетворяющих требованиям 

электробезопасности?

-Работающий, допущенный к работе с этим оборудованием.



	N06   (Л5 п.18)

   Что, из перечисленного, не допускается работающему с электроинструментом?

- подключать инструмент к распределительному устройству,

если отсутствует безопасное штепсельное соединение;

- передавать электроинструмент другим работающим;

- разбирать электроинструмент, производить какой-либо ремонт;

- держаться за провод электроинструмента, касаться вращающихся частей или 

удалять стружку, опилки до полной остановки инструмента;



	N07   (Л5 п.20)

   Какие требования безопасности, из перечисленных, необходимо соблюдать 

при выполнении работ с электроинструментом?

- предохранять от механических и других повреждений изоляцию кабеля (шнура) 

электроинструмента, провода от обрыва;

- не допускать натяжения и перекручивания кабеля (шнура), соприкосновение 

его с тросами, кабелями и рукавами для газовой сварки и резки металлов,

металлическими, горячими, влажными и масляными поверхностями или предметами;

- убедиться перед включением электроинструмента, что обрабатываемая 

деталь, изделие надежно закреплены;



	N08   (Л5 п.21)

   Что из перечисленного НЕ допускается при работе с электроинструментом?

- превышать предельно допустимую продолжительность непрерывной работы, 

указанную в эксплуатационных документах организации-изготовителя

электроинструмента;

- прикасаться к вращающимся частям электроинструмента;

- разбирать электроинструмент и самостоятельно производить какой-либо его ремонт;

- касаться кабеля (шнура) работающего электроинструмента;

- переносить электроинструмент, держа его за кабель или рабочую часть;

- обрабатывать незакрепленную деталь, находящуюся на весу или свисающую с упора;



	N09   (Л5 п.21)

   Что из перечисленного НЕ допускается при работе с электроинструментом?

- тормозить вращающуюся рабочую часть электроинструмента нажимом на нее

каким-либо предметом или руками;

- стоять во время работы на обрабатываемом изделии;

- снимать защитные ограждения;

- пользоваться неисправным электроинструментом; удалять стружку или опилки

руками;

- устанавливать рабочую часть электроинструмента и изымать ее, а 

также регулировать электроинструмент без отключения его от сети;

- работать у не огражденных или не закрытых люков и проемов.



	N10   (Л5 п.23)

   При наличии каких неисправностей не допускается эксплуатация 

 электроинструмента?

- Повреждено штепсельное соединение, кабель или его защитная оболочка, крышка щеткодержателя;

- Нечеткая работа выключателя, искрение щеток на коллекторе,

сопровождающееся появлением кругового огня на его поверхности;

- Вытекание смазки из редуктора или вентиляционных каналов;

- Появление дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;

- Появление повышенного шума, стука, вибрации, поломка или появление трещин

в корпусной детали, рукоятке, защитном ограждении.



	N11   (Л14 п.162)

   Допускается ли выдавать и использовать для работы 

электромеханический инструмент и светильники с относящимся 

к ним вспомогательным оборудованием, не прошедшие периодической 

проверки?

- Не допускается.



	N12   (Л3 приложение 1, п.13)

   Относятся ли работы с применением ручных электрических машин и инструмента 

к работам с повышенной опасностью?

- Да, относятся.




