2

	Л9 Правила по охране труда при выполнении строительных работ 

(утв. пост. Минтруда РБ и Минархитектуры РБ 31.05.2019 № 24/33)

В таблице представлены вопросы со ссылкой на НПА на основании которого составлен вопрос и правильный ответ.



	N01   (Л9 п.3)

   Дайте определение термину "работы на высоте":

- Работы, при которых работник находится на расстоянии менее 2 м от не огражденных перепадов по высоте 1,3 м и более.



	N02   (Л9 п.3)

   Какие устройства относятся к средствам подмащивания? 

- Устройства, предназначенные для организации рабочих мест при производстве строительно-монтажных работ на высоте или глубине более 1,3 м от уровня земли или перекрытия.



	N03   (Л9 п.14)

   Что из указанного в вариантах ответа, относится к зонам ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИХ опасных производственных факторов, во время выполнения строительных работ?

- Места, находящиеся вблизи неизолированных токоведущих частей электроустановок.



	N04   (Л9 п.15)

   Что должно быть установлено на объекте строительства на границах зон ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИХ опасных производственных факторов?

- Защитные ограждения.



	N05   (Л9 п.15)

   Что должно быть установлено на объекте строительства на границах зон ПОТЕНЦИАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩИХ опасных производственных факторов?

   - Сигнальные ограждения и знаки безопасности.



	N06   (Л9 п.18)

   Кто уполномочен выдавать линейному руководителю наряд-допуск  на производство строительных работ с повышенной опасностью?

- Лицо,  уполномоченное приказом руководителя организации.



	N07   (Л9 п.18) 

   Что из указанного ниже обязан сделать линейный руководитель перед допуском работающих к выполнению строительных работ с повышенной опасностью по наряду-допуску?

- Ознакомить с мероприятиями по безопасному производству работ и провести целевой инструктаж по охране труда с записью в наряде-допуске.   



	N08   (Л9 п.18) 

   Кем должен быть дополнительно подписан наряд-допуск при выполнении строительных работ представителями одной организацией на территории другой организации?

- Должностным лицом организации, на территории которой выполняются работы.



	N09   (Л9 п.19) 

   При  каких условиях  выдается наряд-допуск  на выполнение строительных работ в охранных зонах сооружений или инженерных коммуникаций?

- При наличии письменного разрешения организации-владельца этого сооружения или инженерных коммуникаций.



	N10   (Л9 п.20) 

   Что необходимо сделать в процессе выполнения строительных работ по наряду-допуску, в случае возникновения опасных или вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, а также в случае изменения условий производства работ?

- Следует прекратить работы и только после выдачи нового наряда-допуска возобновить работы. 



	N11   (Л9 п.22) 

   С какой периодичностью линейные руководители строительных работ должны проходить проверку знаний по вопросам охраны труда в объеме требований ТНПА, соблюдение требований которых входит в их должностные обязанности?

- Не реже 1 раза в год. 



	N12   (Л9 п.23)

   Допускается ли производство строительных работ с отступлениями от решений проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР) без согласования с организациями, разработавшими и утвердившими их? 

- Не допускается. 



	N13   (Л9 п.25)

   Какое требование предъявляется к каске защитной для всех лиц, находящихся на строительной площадке?

- Необходимо всегда носить каску защитную, застегнутую на подбородочный ремень. 



	N14   (Л9 п.31)

   Как принимается окончание подготовительных работ на строительной площадке?

- Актом. 



	N15   (Л9 п.32)

   Чем из указанного ниже должны быть обеспечены производственные территории, участки работ и рабочие места объекта строительства в соответствии с обязательными требованиями технических нормативных

правовых актов?

- Видео наблюдением и необходимыми средствами коллективной защиты работающих.

- Первичными средствами пожаротушения.

- Средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда.



	N16   (Л9 п.35) 

   Строительные площадки, во избежание доступа на них посторонних лиц, должны иметь ограждения высотой (без козырьков) ...  

- ... 1,6 м. 



	N17   (Л9 п.35) 

   Какой должна быть минимальная высота ограждения  участков производства строительных работ в населенных пунктах или на территории организации?

- 1,2 м. 



	N18   (Л9 п.35) 

   Какое требование предъявляется к защитным ограждениям строительных площадок, примыкающим к местам массового прохода людей?

- Они  должны быть не менее 2 м в высоту и оборудованы сплошным защитным козырьком.



	N19   (Л9 п.35) 

   Ограждения строительных площадок не должны иметь проемов, кроме ...

- ... пунктов пропуска, ворот и калиток, контролируемых в течение 

рабочего времени и запираемых после окончания работы.



	N20   (Л9 п.36)

   Какая должна быть ширина защитных козырьков над входами строящихся зданий?

- Не менее ширины входа. 



	N21   (Л9 п.36) 

   Какое требование необходимо выполнять при устройстве защитных козырьков над входами в строящиеся здания (сооружения)?

- Козырьки должны быть шириной не менее ширины входа с вылетом на расстояние не менее 2 м от стены здания. Угол, образуемый между козырьком и вышерасположенной стеной над входом, должен быть в пределах 70...75 °.



	N22   (Л9 п.38)

   Что должно быть у въезда на производственную территорию строительной площадки?

- Схема внутрипостроечных дорог и проездов с указанием мест складирования материалов и конструкций, мест разворота транспортных средств, источников противопожарного водоснабжения. 



	N23   (Л9 п.41)

   Каковы требования к конструкции ограждения перилами переходных мостиков через траншеи, ямы, канавы? 

- Перила высотой не менее 1,1 м должны устанавливаться с обеих сторон переходного мостика.

- Перила должны иметь внизу сплошную обшивку на высоту 0,15 м.

- Перила должны иметь дополнительную ограждающую планку на высоте 0,5 м от настила.



	N24   (Л9 п.44)

   При какой температуре воздуха на рабочих местах, работающие на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях должны быть обеспечены помещениями для обогрева?

- Ниже 10 °С.



	N25   (Л9 п.45)

   Колодцы, шурфы и другие выемки должны быть...

- ...закрыты крышками, щитами или ограждены, а в темное время суток освещены сигнальными светильниками напряжением не выше 25 В. 



	N26   (Л9 п.47)

   Какое требование предъявляется в строительстве к рабочим местам, расположенным на высоте 1,3 м и более, на перекрытиях, покрытиях, на расстоянии более 2 м от границы перепада по высоте?

- Они должны быть ограждены сигнальными ограждениями. 



	N27   (Л9 п.51)

   Допускается ли совмещать выполнение монтажных работ на нескольких ярусах по одной вертикали?

- Допускается при условии, что вышерасположенные места оборудованы соответствующими защитными устройствами (настилами, сетками, навесами), установленными на расстоянии не более 6 м по вертикали от 

нижерасположенного рабочего места. 



	N28   (Л9 п.58) 

   Какой ширины должны быть проходы и проезды между штабелями на складах стройматериалов? 

- Проходы не менее 1 м и проезды, ширина которых зависит от габаритов транспортных средств и погрузочно-разгрузочных механизмов, обслуживающих склад.



	N29   (Л9 п.58)

   Разрешается ли на складах стройматериалов или при складировании на

строительной площадке и рабочих местах, прислонять (опирать) материалы и 

изделия к заборам, деревьям и элементам временных и капитальных сооружений?

- Не разрешается.



	ГЛАВА 5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

N30   (Л9 п.61)

   На какой минимальной высоте над рабочими местами должна

производиться разводка временных электросетей напряжением до 1000 В,

используемых при электроснабжении объектов строительства?

- 2,5 м.



	N31   (Л9 п.62)

   Что необходимо предусмотреть при установке светильников общего освещения на

объектах строительства, рабочих местах и проходах, на высоте менее 2,5 м?

- Использование светильников специальной конструкции или напряжением не выше 25 В.



	N32   (Л9 п.65)

   Металлические строительные леса, металлические ограждения рабочих мест, полки и лотки для прокладки кабелей и проводов, рельсовые пути грузоподъемных кранов и транспортных средств с электрическим приводом, корпуса оборудования, машин и механизмов с электроприводом  должны быть заземлены (занулены).

   В какой самый поздний момент времени их необходимо заземлить (занулить)? 

- Сразу после их установки на место, до начала каких-либо работ.



	ГЛАВА 6 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ РАБОТАЮЩИХ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВРЕДНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ

N33   (Л9 п.70)

   Что необходимо сделать перед началом выполнения строительных работ в местах, где возможно появление вредного газа, в том числе в закрытых емкостях, колодцах, траншеях и шурфах?

- Провести анализ воздушной среды,  оформить наряд-допуск.



	N34   (Л9 п.76) 

   Свыше какого уровня звука зоны проведения строительных работ, обозначаются знаками безопасности, и работа в них без использования средств индивидуальной защиты запрещается?

- 85 дБА.



	N35   (Л9 п.77)

   Свыше какого  октавного уровня звукового давления в зонах проведения строительных работ, запрещается даже кратковременное пребывание работающих? 

- 135 дБ в любой октавной полосе.



	N36   (Л9 п.80)

   Что из указанного в вариантах ответа должно находиться в санитарно-бытовых помещениях на объекте строительства?

- Универсальная аптечка первой помощи.

- Носилки.

- Фиксирующие шины и другие средства для оказания доврачебной помощи пострадавшим.



	N37   (Л9 п.81)

   На каком расстоянии по отношению к объектам, выделяющим пыль, вредные пары и газы, должны размещаться здания, помещения и устройства санитарно-бытового назначения?

- Не менее 50 м с наветренной стороны преобладающего ,направления ("розы ветров").



	N38   (Л9 п.84)

   Допускается ли устраивать санитарно-бытовые помещения для кратковременного использования в имеющихся на строительной площадке свободных зданиях и во вновь построенных зданиях?

- Допускается при условии их временного переоборудования.



	N39   (Л9 п.87)

   На каком максимальном расстоянии от наиболее удаленных рабочих мест,

расположенных ВНЕ зданий,  необходимо размещать уборные (биотуалеты) 

на объектах строительства?

- 150 м.



	N40   (Л9 п.89)

   Допускается ли на строительной площадке  установка ртутных люминесцентных

ламп в бытовых зданиях передвижного и контейнерного типа?

- Не допускается.



	N41   (Л9 п.105)

   Какие требования необходимо выполнить при проведении строительно-монтажных

работ с применением строительных машин в охранной зоне действующей линии электропередачи?

- Работы производить под непосредственным руководством линейного руководителя работ.

- Работы производить при наличии письменного разрешения организации - владельца линии.

- Работы производить при наличии наряда-допуска, определяющего безопасные условия работ.



	N42   (Л9 п.107)

   При обоснованном отсутствии возможности снятия напряжения с воздушной линии электропередачи напряжением свыше 1000 В,

работу строительных машин в охранной зоне линии электропередачи допускается производить при условии выполнения определенных требований.

   Какое требование предъявляется в данном случае к заземлению корпусов машин с механическим приводом  при помощи инвентарного переносного заземлителя?

- Корпуса машин, за исключением машин на гусеничном ходу, должны быть заземлены.



	N43   (Л9 п.110)

   Движущиеся части стационарных машин, являющихся источником опасности должны ...

- ...ограждаться сетчатыми или сплошными металличе скими ограждениями. 



	N44   (Л9 п.116)

   На рабочих местах персонала, обслуживающего стационарные машины, объединенные в единый технологический процесс строительного производства, и эксплуатируемые более одним работающим, должны быть вывешены ...

- ... таблицы сигналов и инструкции о порядке пуска и остановки оборудования.



	N45   (Л9 п.128)

   В каких случаях домкраты для подъема строительных грузов должны быть подвергнуты испытаниям? 

- Перед началом эксплуатации.

- При передаче из одной бригады в другую.

- После каждого ремонта.



	N46   (Л9 п.128)

   Домкраты для подъема грузов должны быть испытаны перед началом эксплуатации, 

а также через каждые ...

- ... 12 месяцев. 



	N47   (Л9 п.137)

   Какие требования предъявляются к средствам подмащивания, применяемым при штукатурных или малярных работах в местах, под которыми ведутся другие работы или есть проход?

- Они должны иметь настил без зазоров.



	N48   (Л9 п.139)

   До какой максимальной высоты разрешается допускать в эксплуатацию леса и подмости только после их приемки линейным руководителем работ и регистрации их в журнале приемки и осмотра лесов и подмостей (без их приемки комиссией)?

- 4 м.



	N49   (Л9 п.139)

   Начиная с какой высоты лесов и подмостей, они допускаются в эксплуатацию комиссией, назначенной руководителем строительно-монтажной организации, с оформлением акта приемки?

- Выше 4 м.



	N50   (Л9 п.139)

   Кем утверждается Акт приемки строительных лесов?

- Главным инженером (техническим руководителем) организации, принимающей леса в эксплуатацию.



	N51   (Л9 п.141)

   Какое требование должно быть выполнено при организации массового прохода  людей в непосредственной близости к средствам подмащивания?

- Места прохода людей должны быть оборудованы сплошным защитным навесом,  а фасад лесов - закрыт защитной сеткой с размерами ячеек не более 50x50 мм. 



	N52   (Л9 п.142)

   Куда записываются результаты осмотра средств подмащивания и лестниц в процессе эксплуатации, выполняемого линейным руководителем и работающим, на которого возложены обязанности по осмотру средств подмащивания и лестниц?

- В журнал приемки и осмотра лесов и подмостей.



	N53   (Л9 п.144)

   Подвесные леса и подмости после монтажа могут быть допущены к эксплуатации только после того, как они выдержат ...

- ... в течение 1 ч испытания статической нагрузкой, превышающей нормативную на 20 %.



	N54   (Л9 п.147)

   Уклон лестниц при подъеме работающих на леса не должен превышать ...

- ... 60 °.



	N55   (Л9 п.150)

   Допускается ли при работе с приставной лестницы закреплять предохранительный пояс к лестнице?

- Допускается, если лестница закреплена к строительной конструкции.



	N56   (Л9 п.151)

   Места установки приставных лестниц на участках движения транспортных средств или людей на время производства работ следует...

- ...ограждать или охранять. 



	N57   (Л9 п.152)

   Что из указанного  разрешается применять для выполнения работ на высоте по натяжению проводов и удерживанию на весу тяжелых деталей, работ с использованием ручных машин и порохового инструмента, работ около и над вращающимися рабочими органами машин, конвейеров?

- Леса, подмости и лестницы с площадками, огражденными перилами.



	N58   (Л9 п.154) 

   Строительные люльки на время перерывов в работе должны быть ...

- ... опущены на землю.



	N59   (Л9 п.156)

   Какую квалификационную группу по электробезопасности должны иметь 

лица, допускаемые к эксплуатации ручных электрических машин в строительстве?

- Не ниже II.



	N60   (Л9 п.160) 

   Ручные электрические машины, ручные пневматические машины, применяемые при выполнении строительных работ, должны осматриваться непосредственно перед применением и не реже чем...

- ...1 раз в 10 дней.



	ГЛАВА 11 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ПРОЦЕССАМ ПРОИЗВОДСТВА 

ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ

N61   (Л9 п.166) 

   Каким на объекте строительства и в строительной организации должно быть минимальное расстояние между зданием и задним бортом автомобиля (или задней точкой свешиваемого груза), если автомобили устанавливают для погрузки или разгрузки вблизи здания?

- 0,8 м.



	N62   (Л9 п.166) 

   Каким должно быть минимальное расстояние между автомобилем и штабелем груза при выполнении погрузочно-разгрузочных работ на объекте строительства и в строительной организации?

- 1 м.



	N63   (Л9 п.169)

   Где при производстве погрузочно-разгрузочных работ в строительстве с использованием грузоподъемных машин должны находиться схемы строповки и зацепки, а также 

перечень основных перемещаемых грузов с указанием их массы? 

- Они должны быть выданы на руки стропальщикам и машинистам крана и вывешены в местах производства работ. 



	N64   (Л9 п.177) 

   Как разрешается перемещать баллоны с газами по строительной площадке или при выполнении погрузочно-разгрузочных работ?

- На специальных носилках или на тележках. 



	N65   (Л9 п.177) 

   Как на строительной площадке или при выполнении погрузочно-разгрузочных работ  разрешается производить подъем на высоту бутылей с кислотой или другими опасными жидкостями и баллонов с газами?

- Только в специальных контейнерах. 



	N66   (Л9 п.206)

   Как следует поступить при неожиданном появлении газа  во время выполнения работ по разборке зданий или сооружений?

- Работы прекратить и вывести работающих из опасной зоны. 



	N67   (Л9 п.208)

   Как необходимо производить разборку зданий (сооружений), демонтаж конструкций? 

- Последовательно сверху вниз. 



	N68   (Л9 п.212)

   В каких случаях,  запрещается производить разборку зданий и сооружений? 

- При гололеде.

- При грозе.

- При тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ.



	N69   (Л9 п.212)

   При какой минимальной скорости ветра запрещается производить разборку зданий и сооружений? 

- 15 м/с.



	N70   (Л9 п.220)

   С какой максимальной высоты при разборке зданий и сооружений разрешается сбрасывать мусор без желобов или других приспособлений?

- 3 м.



	ГЛАВА 14 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

N71   (Л9 п.222) 

   При наличии опасных и вредных производственных факторов безопасность 

земляных работ должна быть обеспечена выполнением содержащихся 

в организационно-технологической документации решений по охране труда.

   Что из указанного в вариантах ответа относится к таким решениям?

- Определение безопасной крутизны незакрепленных откосов

котлованов и траншей с учетом нагрузок от машин и грунта.



	N72   (Л9 п.222) 

   При наличии опасных и вредных производственных факторов безопасность 

земляных работ должна быть обеспечена выполнением содержащихся 

в организационно-технологической документации решений по охране труда.

   Что из указанного в вариантах ответа относится к таким решениям?

- Определение конструкции крепления стенок выемок, определение мест установки и типов ограждений выемок, а также лестниц для спуска работников к месту производства работ.

- Выбор типов машин, применяемых для разработки грунта, и мест их установки.

- Дополнительные мероприятия по контролю и обеспечению устойчивости откосов 

в связи с сезонными изменениями.



	N73   (Л9 п.223)

   На каком этапе выполнения земляных работ необходимо обеспечить выполнение

мероприятий по отводу поверхностных и грунтовых вод?

- До начала производства земляных работ.



	N74   (Л9 п.225)

   В каких случаях, установленных законодательством, допускается

производство земляных работ в охранной зоне расположения 

подземных коммуникаций (электрокабели, газопроводы и др.)?

- После получения письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих коммуникаций, и согласования с ней мероприятий по обеспечению сохранности коммуникаций и безопасности работ.



	N75   (Л9 п.225)

   Кто дает разрешение на производство земляных работ в охранной зоне расположения подземных коммуникаций (электрокабели, газопроводы и др.) на территории действующей организации?

- Руководство этой организации. 



	N76   (Л9 п.226)

   По какому документу необходимо производить земляные работы в зонах действующих кабельных линий или газопровода?

- По наряду-допуску.



	N77   (Л9 п.226) 

   Под чьим наблюдением, в случаях, установленных законодательством, необходимо производить земляные работы в зонах действующих кабельных линий или газопровода?

- Под наблюдением работников организаций, эксплуатирующих эти коммуникации. 



	N78   (Л9 п.227)

   Что необходимо делать при производстве земляных работ в случае обнаружения  коммуникаций, подземных сооружений, не указанных в проектной документации, или взрывоопасных материалов?

- Земляные работы прекратить до получения разрешения от соответствующих органов. 



	N79   (Л9 п.229)

   Что из указанного ниже необходимо выполнить у выемок, разрабатываемых на улицах, проездах, во дворах населенных пунктов, а также в местах, где происходит движение людей или транспорта?

- Установить защитные ограждения, на которых установить предупредительные надписи и знаки, а в ночное время - сигнальное освещение.



	N80   (Л9 п.231)

   При какой максимальной глубине  допускается производство земляных работ одним работающим в выемках?

- 1,5 м.



	N81   (Л9 п.237)

   Производство работ в выемках с откосами, подвергшимися увлажнению,

разрешается только после ...

- ... тщательного осмотра линейным руководителем работ состояния грунта откосов и обрушения неустойчивого грунта в местах, где обнаружены "козырьки" или трещины (отслоения). 



	N82   (Л9 п.239) 

   Разработка траншеи на глубину 3 м с вертикальными стенками без крепления в связном грунте производится роторным экскаватором.

   Как поступать, если в этой траншее требуется пребывание работающих?

- В местах пребывания работающих необходимо устраивать крепления стенок или разрабатывать откосы.



	N83   (Л9 п.240) 

   Что необходимо делать при извлечении грунта из выемок вручную, с помощью бадей?

- Устраивать защитные навесы-козырьки для защиты работающих в выемке.



	N84   (Л9 п.242) 

   Как необходимо устанавливать крепления вертикальных стенок выемок? 

- В направлении сверху вниз по мере разработки выемки на глубину не более 0,5 м.



	N85   (Л9 п.242) 

   Как необходимо производить разборку крепления вертикальных стенок выемок при отсутствии соответствующих указаний в проекте производства работ?

- Снизу-вверх по мере обратной засыпки грунта.



	N86   (Л9 п.245) 

   На каком минимальном расстоянии от бровки естественного откоса, допускается устанавливать автомобили-самосвалы, при засыпке выемок, а также при разгрузке на насыпях?

- 1 м.



	N87   (Л9 п.248) 

   На каком минимальном расстоянии от кабелей допускается производство раскопок землеройными машинами?

- 1 м.



	N88   (Л9 п.250) 

   Допускается ли производить выемку грунта лопатами, при выполнении земляных

работ над кабелями в зимнее время?

- Допускается, только после отогревания грунта.



	N89   (Л9 п.251)

   Как поступать в процессе выполнения земляных работ 

при появлении вредных газов?

- Работы немедленно прекратить, а рабочих удалить из опасных мест до выявления источника загазованности и его устранения.



	N90   (Л9 п.252)

   При работе экскаватора не разрешается находиться работающим в радиусе действия экскаватора, плюс ...

- ... 5 м.



	N91   (Л9 п.256)

   Какое максимальное напряжение источника питания может использоваться для электропрогрева грунта в процессе выполнении земляных работ в зимнее время?

- 380 В.



	N92   (Л9 п.258) 

   Какими проводами должны выполняться линии временного электроснабжения участков электропрогрева грунта?

- Изолированными проводами.



	N93   (Л9 п.272)  

   Сколько навесных лестниц необходимо закрепить изнутри на стенах опускного колодца?

- Не менее двух.



	N94   (Л9 п.310) 

   Какую минимальную ширину должны иметь козырьки, для защиты работников от падения предметов на подвесных лесах по наружному периметру скользящей и переставной опалубки?

- Не менее ширины лесов.



	N95   (Л9 п.311) 

   Допускается ли ходить по уложенной арматуре?

- Допускается только по настилам соответствующей ширины, уложенным на арматурный каркас.



	N96   (Л9 п.312)

  Что должно быть предусмотрено на участках натяжения арматуры в местах прохода людей?

- Защитные ограждения высотой не менее 1,8 м.



	N97   (Л9 п.315)

   При каком максимальном уклоне поверхности, работники, укладывающие бетонную 

смесь на нее, должны пользоваться предохранительными поясами?

- 20 °



	N98   (Л9 п.326) 

   С какой периодичностью необходимо проверять состояние тары, опалубки и средств подмащивания при выполнении бетонных работ?

- Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку.



	N99   (Л9 п.340)

   Какое требование необходимо соблюдать при электропрогреве бетона?

- Зона электропрогрева бетона должна иметь защитное ограждение.

- Зона электропрогрева бетона должна иметь световую сигнализацию и знаки безопасности.

- Зона электропрогрева бетона должна находиться под круглосуточным наблюдением электромонтеров, выполняющих монтаж электросети.



	N100  (Л9 п.342)

   Что необходимо сделать после каждого перемещения на новое место электрооборудования, применяемого при прогреве бетона?

- Измерить сопротивление изоляции и визуально проверить состояние средств защиты, ограждений и заземлений.



	N101  (Л9 п.347)

   Чем должны быть обязательно обеспечены рабочие места, при проведении изоляционных работ внутри аппаратов или закрытых помещений?

- Вентиляцией (проветриванием) и местным освещением.



	N102  (Л9 п.347)

   Какие светильники необходимо использовать для освещения рабочих мест, 

при проведении изоляционных работ внутри аппаратов или закрытых помещений?

- Взрывобезопасные.



	N103  (Л9 п.347)

   Какое максимальное напряжение допускается использовать для питания светильников при проведении изоляционных работ внутри аппаратов или закрытых помещений?

- 12 В.



	N104  (Л9 п.355) 

   До какой максимальной температуры допускается производить нагрев битумных 

мастик при разогреве и варке?

- 180 °С.



	N105  (Л9 п.356)

   До какого максимального уровня допускается производить заполнение котла битумом, при его разогреве?

- 3/4 его вместимости.



	N106  (Л9 п.361)

   Какие требования, из указанных в вариантах ответа, необходимо выполнять 

при приготовлении и заливке пенополиуретана? 

- Подогрев компонентов пенополиуретана должен производиться с помощью 

закрытых нагревателей и без применения открытого пламени.

- При выполнении технологических операций должно быть исключено 

попадание компонентов на кожный покров работников.

- Перед началом работ по приготовлению и заливке пенополиуретана

линейному руководителю работ необходимо выдавать наряд-допуск на 

производство  работ с повышенной опасностью.



	N107  (Л9 п.377)

   Что необходимо применять при кладке стен здания на высоту до 0,7 м 

от рабочего настила или перекрытия и расстоянии от уровня кладки с внешней

стороны до поверхности земли (перекрытия) более 1,3 м?

- Ограждающие (улавливающие) устройства, а при невозможности их применения - предохранительный пояс.



	N108  (Л9 п.393)

   Какие из указанных ниже работ следует выполнять после подъема строительных конструкций на проектную отметку?

- Окраску и антикоррозионную защиту в местах стыков и соединений конструкций.



	N109  (Л9 п.400)

   На каком этапе следует устанавливать и закреплять на монтируемых конструкциях навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, необходимые для работы монтажников на высоте?

- До подъема конструкций. 



	N110  (Л9 п.414)

   Кто может подавать сигналы машинисту крана, при выполнении 

монтажных работ в особо ответственных случаях (при подъеме с применением 

сложного такелажа, метода поворота, при надвижке крупногабаритных и тяжелых

конструкций, при подъеме их двумя или более механизмами и т. п.)

- Только руководитель работ.



	N111  (Л9 п.418, 419)

   Как необходимо производить подъем грузоподъемным краном элементов строительных конструкций?

- Плавно, без рывков, раскачивания и вращения, в два приема: сначала на высоту 0,2-0,3 м, затем, после проверки надежности строповки, производить дальнейший подъем.



	N112  (Л9 п.426)

   При какой максимальной скорости ветра допускается выполнять работы по перемещению и установке вертикальных панелей и подобных им конструкций с большой парусностью?

- До 10 м/с.



	N113  (Л9 п.434)

   Как следует производить монтаж узлов оборудования и звеньев трубопроводов

и воздухопроводов вблизи электрических проводов (в пределах расстояния, 

равного наибольшей длине монтируемого узла или звена)  при невозможности

снять напряжение с проводов?

- По наряду-допуску.



	N114  (Л9 п.435)

   Кто дает письменное разрешение на установку и снятие перемычек (связей) между

смонтированным и действующим оборудованием, а также на подключение временных 

установок к действующим системам (электрическим, паровым, технологическим и

т.д.)?

- Генеральный подрядчик и заказчик.



	N115  (Л9 п.436)

   Какой инструмент должен применяться при монтаже оборудования в условиях взрывоопасной среды?

- Исключающий возможность искрообразования.



	ГЛАВА 20 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N116  (Л9 п.439) 

   Кто должен осмотреть несущие конструкции крыши и ограждений с целью разрешения допуска работников на крышу здания для выполнения кровельных и других работ?

- Линейный руководитель работ совместно с работающим, ответственным исполнителем работ.



	N117  (Л9 п.440)

   Производство кровельных работ газопламенным способом следует осуществлять... 

- ...по наряду-допуску.



	N118  (Л9 п.440)

   Каким должно быть минимальное расстояние по горизонтали от горелок 

до отдельных баллонов, при производстве кровельных работ газопламенным 

способом?

- 5 м. 



	N119  (Л9 п.443)

   Сколько эвакуационных выходов (лестниц) необходимо обеспечить при производстве кровельных работ, выполняемых газопламенным способом?

- Не менее двух.



	N120  (Л9 п.444)

   Как необходимо подниматься на кровлю и спускаться с нее при производстве кровельных работ?

- По внутренним лестничным клеткам и оборудованным для подъема на крышу лестницам. 



	N121  (Л9 п.445)

   Как поступать при выполнении кровельных работ на крыше с покрытием, 

не рассчитанным на нагрузки от веса работающих?

- Необходимо применять трапы установленной ширины с поперечными планками 

для упора ног. Трапы на время работы должны быть закреплены.



	N122  (Л9 п.445)

   Для прохода работающих, выполняющих работы на крыше с уклоном 

более 20°, а также на крыше с покрытием, не рассчитанным на нагрузки 

от веса работающих, необходимо применять трапы шириной не менее ...

- ... 0,3 м.



	N123  (Л9 п.446)

   При выполнении работ на крышах с уклоном более 20°, а также на расстоянии

менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более независимо 

от уклона крыши, работающие должны применять ...

- ... предохранительные пояса. 



	N124  (Л9 п.455)

   Выполнение кровельных работ по установке (подвеске) готовых водосточных 

желобов, воронок и труб, колпаков и зонтов для дымовых и вентиляционных

 труб, покрытию парапетов и сандриков, отделке свесов не допускается 

осуществлять с применением ...

- ... приставных лестниц.



	ГЛАВА 21

МОНТАЖ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

N125  (Л9 п.476)

   Каким способом допускается отогревать пластмассовые трубопроводы с замерзшим

продуктом, за исключением труб, изготовленных из полиэтилена высокого давления,

фторопласта и поливинилхлорида?

- Водой с температурой 40 °С.



	ГЛАВА 22 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

N126  (Л9 п.489)

   На каком этапе окрасочных работ с применением окрасочных пневматических агрегатов необходимо обязательно осуществлять проверку исправности оборудования, защитного заземления, сигнализации?

- До начала работы. 



	N127  (Л9 п.500)

   Каким способом при выполнении отделочных работ в зимнее время разрешается отогревать замерзшие шланги оборудования?

- В теплом помещении теплым воздухом или водой. 




